# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

# Кафедра ИС

# ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

# по дисциплине «Метрология»

# ТЕМА: «Обработка результатов прямых и косвенных измерений»

| Студент гр. 4371 |  | Дергунов К. А. |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 4371 |  | Симбирцев С. А. |
| Преподаватель |  | Галета А. А. |

# Санкт-Петербург

# 2026

Цель работы: Ознакомление с методами обработки результатов прямых и косвенных измерений при однократных и многократных измерениях.

Задание

- Ознакомиться с лабораторным стендом и сменным модулем «Прямые, косвенные и совместные измерения».

- Прямые однократные измерения. Измерить напряжение на выходе резистивного делителя (по указанию преподавателя). Результат однократного измерения напряжения записать в виде Ux = U ± ΔU.

- Косвенные однократные измерения. Измерить ток, протекающий через резистивный делитель, путем измерения напряжения на образцовом сопротивлении. Результат однократного измерения тока записать в виде Ix=I±ΔI.

Измерить мощность PMx 1, выделяемую на участке резистивного делителя с помощью цифрового вольтметра и образцового резистора известного сопротивления. Результат однократного измерения мощности записать в виде PMx= PM ± ΔPM.

- Прямые многократные измерения. Измерить несколько раз напряжение, указанное в п. 2, при наличии относительно больших случайных погрешностей (число измерений и уровень случайных погрешностей задаются преподавателем). Обработать полученные данные и результат измерений напряжения записать в виде Ux= U ± ΔU, P= … .

- Косвенные многократные измерения. При наличии относительно больших случайных погрешностей измерить несколько раз ток, определяемый в соответствии с п. З. Обработать полученные данные и результат измерений тока записать в виде Ix= I ± ΔI, P= … .

Измерить несколько раз мощность, определяемую в соответствии с п. 3, при наличии относительно больших случайных погрешностей. Обработать полученные данные и результат измерений мощности записать в виде PMx= PM ± ΔPm, P = … .

Спецификация применяемых средств измерений

| Режим прибора | Пределы измерения, ХК | Класс точности, c/d | Относительная погрешность, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | 0.2 В, 2 В | 0.5/0.2 | δ=±c+d⋅XKX-1 (0.05XK X XK) |
|  | 20 В, 200 В | 1.5/0.2 |  |
| Амперметр | 0.2 мА, 2 мА, 20 мА 200 мА, 2 А | 1.0/0.2 |  |

СХЕМА УСТАНОВКИ

Рис. 1

Сменный модуль, устанавливаемый на лабораторном стенде для выполнения работы, включает объекты испытаний (резистивные делители, линейные и нелинейные преобразователи) и вспомогательные устройства (набор образцовых сопротивлений, генератор случайных сигналов — ГСС, двухвходовой сумматор — Σ, блок выборки и хранения — БВХ, двухпозиционный переключатель — П).

Для выполнения лабораторной работы на вертикальном стенде используются источник постоянного напряжения, цифровые вольтметры и генератор сигналов ГС прямоугольной формы.

Для проведения однократных прямых и косвенных измерений используется схема, представленная на рис. 1, в которой пунктиром обведены ее элементы, расположенные на модуле, а источник питания и вольтметры находятся на вертикальном стенде.

Рис. 2

Влияние случайных погрешностей на результаты измерений исследуется путем суммирования измеряемых напряжений со случайными сигналами. Схема проведения экспериментов представлена на рис. 2, где штриховой линией обведены элементы схемы, расположенные на модуле; остальные элементы схемы находятся на вертикальном стенде. В этой схеме, по сравнению со схемой однократных измерений, введены:

- генератор случайных сигналов ГСС с задающим генератором сигналов ГС прямоугольной формы; дисперсия выходного сигнала ГСС регулируется внутренним переключателем (положения 1 ... 5) и частотой задающего генератора ГС; выходной сигнал генератора ГСС имеет нормальное распределение;

- сумматор, позволяющий суммировать напряжение с испытуемого резистивного делителя и напряжение случайного сигнала с ГСС;

- устройство выборки и хранения БВХ, предназначенный для получения дискретных значений измеряемой величины, содержащих случайные погрешности.

Обработка результатов измерений

1. Обработка результатов однократных прямых измерений:

| Однократные измерения: прямые |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предел UK, В | U, В | ΔU, В |
| 20 | 8,02 | 0,1443 |

Измерим напряжение на выходе резистивного делителя:

Результат однократного измерения представим в виде: Ux= U ± ΔU, где ΔU - инструментальная погрешность вольтметра, которую находят по его классу точности по формуле:

ΔU=δ=±c+d⋅UKU-1, где (0.05UK≤U≤UK).

δ=±[1,5+0,2·208,02-1] = 1,80%

ΔU= δ·U100 = 0,1443 [В]

Таким образом:

Ux = 8,02 ± 0,14 [В]

2. Обработка результатов однократных косвенных измерений:

Образцовое сопротивление: R0 = 100 Ом ±0,5%

| Однократные измерения: косвенные |  |  |
| --- | --- | --- |
| R0, Ом | U0, В | δU, % |
| 100 | 0,289 | 1,6841 |

Вычислим ток, протекающий через резистивный делитель:

I= U0R0=2,89 [мА]

Вычислим относительную погрешность измерения тока:

δU0=±c+dUkU0-1 = 1,6841 %

δI=δU0+ δR0= 2,1841 %

Вычислим абсолютную погрешность косвенного измерения тока:

ΔI=I·δI 100 = 0,0631 [мА]

Запишем результат вычислений:

Результат однократного косвенного измерения тока:

Ix=I±ΔI = 2,89 ± 0,06 [мА]

Вычислим мощность:

PM= UI = 23,18 [мВт]

Относительная погрешность измерения мощности:

δPM = δU +δI = 3,983%

Абсолютная погрешность измерения мощности:

ΔPM=  δPM ⋅ PM100 = 0,923 [мВт]

Результат измерения:

PMx=PM±ΔPM=23,2±0,9 [мВт]

3. Обработка прямых многократных измерений

| Номер измерения | U1, В | U1-U, В | U1-U2, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5500 | 0,3400 | 0,1156 |
| 2 | 7,5100 | 0,3000 | 0,0900 |
| 3 | 6,2800 | -0,9300 | 0,8649 |
| 4 | 6,9700 | -0,2400 | 0,0576 |
| 5 | 7,5400 | 0,3300 | 0,1089 |
| 6 | 6,8300 | -0,3800 | 0,1444 |
| 7 | 6,9300 | -0,2800 | 0,0784 |
| 8 | 7,4400 | 0,2300 | 0,0529 |
| 9 | 7,5300 | 0,3200 | 0,1024 |
| 10 | 7,5400 | 0,3300 | 0,1089 |
| 11 | 7,0800 | -0,1300 | 0,0169 |
| 12 | 7,0900 | -0,1200 | 0,0144 |
| 13 | 7,3400 | 0,1300 | 0,0169 |
| 14 | 7,4300 | 0,2200 | 0,0484 |
| 15 | 7,0900 | -0,1200 | 0,0144 |

Среднее арифметическое отдельных результатов наблюдений:

U1 =1ni=1nUi= 7,21 [B]

Оценка дисперсии случайной погрешности измерений:

S2U=1n-1i=1n(Ui-U)2= 0,1311 [B2]

SU = S2U= 0,362 [B]

Оценка дисперсии погрешности результата измерения:

S[U] =S[U]n= 0,0935 [В]

Доверительный интервал погрешности результата измерений:

ΔU=tp(f)SU,

где tp(f) при P = 95% и n = 15 равен: tp(n - 1)  = 2,14

При этом, учитывая инструментальную погрешность: ΔU =2,14 ×

×0,0935+0,1337 = 0,3338 [В]

где 0,1337 В — инструментальная погрешность вольтметра при Ū = 7,21 В (предел 20 В): δ = 1,5 + 0,2·(20/7,21 − 1) = 1,85 %.

Результаты измерений:

Ux=U±ΔU=7,21±0,33 [B], P = 0,95

4. Обработка косвенных многократных измерений

| Номер измерения | U1, В | U1-U, В | U2 , В | Ii ,мА | Ii-I,мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5500 | 0,3400 | 0,20000 | 2,0000 | -0,2720 |
| 2 | 7,5100 | 0,3000 | 0,24300 | 2,4300 | 0,1580 |
| 3 | 6,2800 | -0,9300 | 0,21400 | 2,1400 | -0,1320 |
| 4 | 6,9700 | -0,2400 | 0,20400 | 2,0400 | -0,2320 |
| 5 | 7,5400 | 0,3300 | 0,25300 | 2,5300 | 0,2580 |
| 6 | 6,8300 | -0,3800 | 0,26000 | 2,6000 | 0,3280 |
| 7 | 6,9300 | -0,2800 | 0,21300 | 2,1300 | -0,1420 |
| 8 | 7,4400 | 0,2300 | 0,20400 | 2,0400 | -0,2320 |
| 9 | 7,5300 | 0,3200 | 0,23300 | 2,3300 | 0,0580 |
| 10 | 7,5400 | 0,3300 | 0,24300 | 2,4300 | 0,1580 |
| 11 | 7,0800 | -0,1300 | 0,22200 | 2,2200 | -0,0520 |
| 12 | 7,0900 | -0,1200 | 0,22300 | 2,2300 | -0,0420 |
| 13 | 7,3400 | 0,1300 | 0,22800 | 2,2800 | 0,0080 |
| 14 | 7,4300 | 0,2200 | 0,23700 | 2,3700 | 0,0980 |
| 15 | 7,0900 | -0,1200 | 0,23100 | 2,3100 | 0,0380 |

U2 = 1ni=1nU2i= 0,2272 [B]

Ii=U2iR0[мА]

I2=1ni=1nIi=2,272 [мА]

PM=U1I2 = 16,38 [мВт]

Оценка дисперсии случайной погрешности измерений

S2U2=1n-1i=1n(U2i-U2)2=0,00033[B2]

S2I=1n-1i=1n(Ii-I)2=0,033 [мА2]

SI=S2I=0,1817 [мА]

SU2=S2U=0,0182 [В]

Оценка дисперсии погрешности результата измерения

SU2=S[U2]n=0,0047 [В]

SI=S[I]n=0,0469 [мА]

Доверительный интервал погрешности результата измерений

ΔU2=tp(f)SU,

где tp(f) при P = 95% и n = 15 равен: tp(n-1) = 2,14

При этом, учитывая инструментальную погрешность: ΔU2= 2,14×

×0,0047 + 0,0047 = 0,0148 [B]

где 0,0047 В — инструментальная погрешность вольтметра при Ū2 = 0,2272 В (предел 2 В): δ = 0,5 + 0,2·(2/0,2272 − 1) = 2,06 %.

Результат измерений

Ux2=U2±ΔU2=0,227±0,015 [B], P = 0,95

Оценка среднеквадратического отклонения мощности

S2PM=U12S2I+I2S2U1=0,1595 [мВт2]

SPM=U12S2I+I2S2[U1]=0,3994 [мВт]

fэф=n+1U12S2I+I2S2U12U14S4I+I4S4U1-2=24,9178

ΔPM = kPfэф ∙ S [PM] = 0,8243 [мВт]

Результат измерения мощности

PMx=PM±kpfэфSPM=16,38±0,82 [мВт], P = 0,95

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были получены данные, на основании которых удалось вычислить значения напряжения, силы тока и мощности при однократных и многократных измерениях. Сравнивая результаты, можно сделать вывод, что они отличаются сильнее, чем допускают погрешности измерений: напряжение 8,02 ± 0,14 В и 7,21 ± 0,33 В, ток 2,89 ± 0,06 мА и 2,27 ± 0,16 мА, мощность 23,2 ± 0,9 мВт и 16,38 ± 0,82 мВт. Доверительные интервалы не пересекаются, поэтому расхождение нельзя объяснить случайными погрешностями, вносимыми генератором случайных сигналов: в схеме многократных измерений присутствует систематическая погрешность порядка 10–20 %, которую, вероятно, вносят сумматор и блок выборки и хранения (либо изменилось напряжение питания между опытами). Случайная составляющая погрешности при усреднении 15 наблюдений уменьшается в √15 ≈ 3,9 раза и становится сопоставимой с инструментальной погрешностью вольтметра.